内网杀毒及准入系统扩容服务技术参数

为保障我院能够满足自身终端网络安全防护的需求，同时符合国家关于等级保护和相关网络安全法律法规要求，已经规划并建设了终端主机病毒防护部署（杀毒软件）以及入网合规安全管控建设部署（准入系统）。随着医院的信息化发展，原本采购的授权数量已经不足，需要扩容部署来满足现有终端主机系统的安全防护需求，分别如下：

- 在现有杀毒软件系统基础上新增200点PC终端安全授权三年（授权起始日期按安装完成后验收合格之日算起），功能需与现有的一致，支持:防病毒功能+补丁+运维管控，支持WindowsXP/VISTA/WIN7/WIN8/WIN10，可扩展其它操作系统平台和其它功能。Windows 服务器补丁管理功能，支持对全网终端系统漏洞发现、补丁智能修复强制修复等、蓝屏修复、补丁分发流量控制、客户端 P2P 补丁分发加速等功能。

杀毒软件应支持如下功能：

- PC终端安全客户端本次授权200个，与原先汇总合计满足1300个PC终端安全客户端授权。本次授权的200点安全客户端含三年软件更新服务，含三年防病毒、补丁管理、运维管控功能授权。

- 支持网页访问部署、离线安装包部署、域推送等部署方式，可自定义部署通知邮件及部署通知公告。

- 支持中标麒麟/银河麒麟/普华/红旗桌面操作系统。

- 支持插件清理，按插件显示展示全网存在的插件和涉及的终端，可清理指定或全部插件、加入信任；按终端显示展示全网每个终端存在的插件，可清理插件。

- 支持温度检测以折线图形式实时展示CPU、主板、显卡、硬盘的温度变化。

- 支持自动发现设备的IP-MAC地址的绑定，支持自有方式远程桌面协助处理终端问题。

- 支持浏览器防护，对篡改浏览器设置的恶意行为进行有效防御，并可以锁定默认浏览器设置文件被加入白名单，客户端不再查杀，加入黑名单，客户端不可执行此文件。

- 支持手工导入MD5+SHA1的黑白名单方式，支持txt批量导入方式。

- 要求支持通过数字签名或者文件名的方式分别显示文件，方便管理员管理全网终端上报的文件。

- 支持控制中心防暴力破解，采用手机APP动态令牌方式进行二次认证，针对控制中心高危操作支持动态口令验证，要求令牌APP自主研发。

- 对敲诈者病毒提供专有的防护功能。

- 要求支持文件解压缩病毒查杀，支持对zip、rar、7z等多种格式的压缩文件查杀能力。

- 要求支持客户端升级时对网络带宽的保护，可以设定服务器端最大升级带宽。

- 终端支持智能屏蔽过期补丁、与操作系统不兼容的补丁，可以查看或搜索系统已安装的全部补丁。

- 支持统计指定分组或全网的终端扫描数、终端管理软件安装数、未安装终端数及安装率。

- 支持扫描发现文件遭破坏或被感染时触发修复流程，修复通过公有云下载正常文件替换遭破坏的文件。

- 产品具备漏洞集中修复，强制修复，自动修复；具备蓝屏修复功能。

- 产品具备漏洞集中修复过程中的流量控制和保证带宽,补丁分发支持服务端带宽限流与客户端P2P补丁分发加速，有效节省外网带宽资源。

- 简化补丁运维工作，支持补丁灰度发布，支持设置对特定分组优先进行补丁分发，自定义测试一段时间后再全网升级，实现补丁自动化运维。

- 支持终端安全检查失败本地ACL隔离机制，可基于协议、特定端口、端口范围、特定地址、IP范围、URL来控制终端访问权限，从而无需操作交换机达到终端网络控制目的，实现细粒度的访问控制管理，支持不同终端修复区域定义。

- 支持AD、LDAP、Email、HTTP、本地等多种方式认证源统一认证管理。

- 针对服务器系统，开启远程登录保护功能，加强对黑客远程弱口令扫描防护。

- 支持对windows/Linux/国产操作系统终端的文件黑白名单和信任区在服务端统一管理。

2、在现有准入系统基础上新增400点终端准入安全授权，授权为永久授权，功能需与现有的一致，集成多种准入强制技术、提供多样化的身份认证，实现对外来终端非法接入的控制，检查终端系统安全性并提供“一键式”智能修复，基于角色的动态授权访问控制及实名日志审计。支持设备指纹识别模块;移动存储介质管理模块 ;违规外联监控模块;软硬件资产管理模块:远程运维管理模块;攻击检测模块。

准入系统应支持如下功能：

- 要求软硬件一体架构，不接受通用Windows或Linux服务器架构。设备支持HA模式，扩容后的终端管控授权总数为1300个，支持大负载方案，即外部负载均衡、自研负载均衡、设备堆叠等方式。

- 采用纯旁路部署，不修改现有网络结构及配置，不对网络造成任何负面影响，即插即用的纯网络层准入控制技术；支持多种准入技术（包括策略路由、虚拟网关在内等）部署方式；单台设备支持至少2种准入技术组合使用，以适应复杂网络环境。

- 准入设备应提供至少安全客户端（Agent）、安全控件、无客户端等多种可供自定义部署、管理的终端部署模式。

- 能够实时监测并发现接入内网的PC、平板电脑、智能手机、IP设备等终端，并能够在第一时间隔离阻断并通知管理员；对自动发现的终端能够按照类别自动归类，以方便网络终端的统计管理。

- 具有非智能IP终端信息库，能够精准识别网络打印机、网络摄像头、IP电话等设备，并根据设备特征进行自动匹配和归类；对在网终端进行扫描，并根据扫描结果综合计算出设备指纹特征；支持指纹特征与设备MAC地址绑定，支持阻断指纹发送变动的终端入网，防止非法设备伪造合法设备IP，MAC接入，支持通过升级设备指纹库的方式，提高设备指纹精度及识别率。

- 支持终端入网IE浏览器重定向引导，当用户访问网页时能够自动转向到指定的页面或地址，并支持http代理及多重重定向引导。

- 准入设备支持基于策略路由技术的准入控制模式，入网设备在访问网内关键资源时，将被强制隔离、引导至认证管理页面，同时支持交换机接口动态 VLAN下发、端口隔离模式的网络边界管理。

- 具有Mac OS、Linux、iOS、Android等系统专属客户端，支持认证引导和准入管理。

- 为了便捷管理，要求支持移动端管理平台可实现设备快速定位、设备审核、实时报警监控、客户端验证码生成、准入控制器管理、平台基本信息、关机与重启。

- 支持虚拟化环境下微隔离技术，解决SDN环境下安全风险易扩散到同一个VXLAN下的其他虚机问题，保证云计算安全。

- 准入设备支持交换机到终端计算机的网络拓扑管理功能，能够自动绘制出网络拓扑图并能在拓扑图上选取设备查看其基本状态信息、设备型号、所处位置、子节点、路由表、 ARP 表等信息；支持在界面上提供对该网络设备进行 TELNET、 SSH 等管理。

- 支持自定义报表生成，能够自行填写报告的标题、制作人、公司名称。能够自定义：安全概况、违规检查项、违规次数统计、违规项数统计、操作系统安全检查、检查项统计、身份认证统计、安全检查趋势等项目是否生成。

- 具备违规外联监控和阻断能力，能够对拨号、双网卡等多种违规联网行为做实时检测，并阻断违规外联行为，支持断开网络连接、关闭连接进程、断网后重启恢复、重启计算机等多种阻断方式。

- 准入设备须提供系统安全配置、用户行为规范等类别检查项，至少提供30种以上安全检查项；具备杀毒软件识别与检查功能，能够识别主流的杀毒软件，具备杀毒软件版本、病毒库和运行情况的检查功能，支持的杀毒软件不低于20种。

- 终端安全检查支持自定义检查，能够对终端文件的路径、版本、大小、MD5、进程、注册表项、服务等项自定义组合检查，能够通过安装包运行、访问站点、开关服务、关闭进程、执行文件、删除文件、修改注册表等方式进行安全修复。

- 设备具有完整的补丁管理子系统，无需第三方补丁服务器支持，自身即可以提供完整的流程化补丁管理，包括同步更新、补丁分发表等功能，能够对补丁进行分级，分为：严重、重要、中等的类别。

- 为适应未来发展，要求准入设备具备IPv4和IPv6双协议栈环境下的终端准入控制、重定向、认证、安检、修复等功能。

- 能够通过多种方式对攻击检测的信息进行展示，至少包括：动态云图、攻击信息列表、攻击统计信息。

- 支持自定义报表生成，能够自行填写报告的标题、制作人、公司名称。能够自定义：安全概况、违规检查项、违规次数统计、违规项数统计、操作系统安全检查、检查项统计、身份认证统计、安全检查趋势等项目是否生成。

- 系统能支持管理员可以通过对存储介质统一注册、授权的方式来加强管理存储介质的使用范围和权限，未经标识的存储介质将不能正常使用。能对不同注册状态的存储介质制定不同的控制策略，能够对存储介质进行只读、禁用、放行、脱机生效以及时间范围等做精细控制。

- 具备移动存储设备管控功能，能实现对移动存储设备的注册、授权、分区加密、读写权限控制等功能，具备移动存储设备使用审计功能，审计内容至少包含设备类型、设备名称、设备拔插时间、IP地址、使用人等。

- 提供内网环境下的远程运维功能，可远程查看终端的进程、服务、文件等内容，并可远程至终端进行终端故障处理等操作。

- 准入设备提供终端软硬件资产管理功能，自动收集软硬件信息，并在资产发生变更的时候记录日志。

★条款参数

★具体内容

★1、支持对采购人《采购内容清单》里的安全设备进行原厂扩容对接，支持带特征库设备的进行原厂特征库无缝升级和策略响应，供应商需合同签订后15个日历日内开展第一次原厂特征库升级服务，须提供书面承诺兼容性（格式自拟）并加盖报价人公章（承诺函格式自拟）。

★2、采购人有权在成交后随时根据应答依据对服务提供的维保授权文件、工具、功能等进行检验，成交供应商需无条件配合；如发现响应文件存在任何与事实不符的应答，或者原本承诺“支持”、“满足”等，后经验证无法满足的，视为成交供应商虚假应标和违约，采购人有权一次性没收所有履约保证金、终止合同，并将情况报送采购主管部门。须提供书面承诺函（格式自拟），否则响应无效。

采购内容清单

| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 单位 | 采购内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内网杀毒软件扩容 | 天擎V6.0 | 200 | 点 | 在现有的授权基础上增加200点PC终端客户端授权 |
| 2 | 内网准入系统扩容 | ASM6837 | 400 | 点 | 在现有的授权基础上增加400点PC终端客户端授权 |